소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

물류센터 자동 분류, 파레타이징, 출하 디지털 트윈

| 팀 이름 | 6팀 (LYN) |
| --- | --- |
| 작성자 | 이영노 |
| 문서 버전 | V1.2 |
| 작성일 | 2026.10.27 |

개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경자 | 변경 내용 | 변경 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.10.27 | 이영노 | 한장기획표와 확인사항으로 초안 작성. 검토 피드백 반영. | SRS 작성 및 배치 검토 |
| V1.1 | 2026.10.27 | 이영노 | ML 적용 방식과 일정 변경, 씬 구성과 픽업 정렬 요구사항 추가, 정체 처리와 설비 전담 기준 명시, 적재 설정값 분리, FR 및 TC 번호와 관련 참조 정리. | 피드백 반영 |
| V1.2 | 2026.10.29 | 이영노 | 사용자 승인 소형화 치수 반영(박스 180×140×170mm, 파레트 460×400×150mm, 적재 높이 660/490mm). TC-01, TC-02 결과 기록. 부록 A에 치수 변경 메모 추가. TC-03~TC-08, TC-22 시험 결과 기록(TC-07 결함). | 씬·에셋 소형화 적용 (Claude 반영) |

목차

1. 서론	3

1.1 목적	3

1.2 범위	3

1.3 용어 정의 및 약어	3

1.4 참고 문서	4

1.5 작성 규칙	4

1.6 문서 구성	5

2. 제품 개요	6

2.1 제품 관점	6

2.2 제품 기능	6

2.3 사용자 특성	7

2.4 제약 조건	7

2.5 가정 및 의존성	7

2.6 요구사항 단계별 배분	7

3. 기능 요구사항	9

3.1 기능 요구사항 목록	9

3.2 기능 요구사항 상세	11

4. 외부 인터페이스 요구사항	15

4.1 사용자 인터페이스	15

4.2 하드웨어 인터페이스	16

4.3 소프트웨어 인터페이스	16

4.4 통신 인터페이스	17

5. 비기능 요구사항	18

6. 데이터 요구사항	19

7. 검증	21

7.1 검증 방법	21

7.2 요구사항 추적 매트릭스	21

8. 변경 관리	25

9. 검토 및 승인	25

부록	26

부록 A. 참고 자료	26

부록 B. 품질 점검표	26

1. 서론

1.1 목적

본 문서는 물류센터 자동 분류, 파레타이징, 출하 디지털 트윈의 기능, 데이터, 검증 요구사항을 정의한다. 작성자와 검토자는 설계, Unity 구현 및 시험의 기준으로 사용한다.

박스 투입부터 차량 출하까지의 가상 공정과 공정 상태 표시를 대상으로 한다. 현재 문서는 검토 초안이며 확인 필요 항목이 확정되기 전에는 해당 조건의 시험 완료를 판정하지 않는다.

1.2 범위

기본 공정은 박스 한 종류를 사용한다. 실제 장비와 통신하는 제어 프로그램은 이번 명세 범위에 포함하지 않는다.

| 제품 이름 | 물류센터 자동 분류, 파레타이징, 출하 디지털 트윈 |
| --- | --- |
| 대상 사용자 | 공정 시뮬레이션 조작자 및 시연 검토자 |
| 제품이 하는 일 | 바코드 분류, 컨베이어 이송, 지정 라인 롤러 이송, FR5 파레타이징, AMR 운반 및 상차, 만재 출하, 공정 상태 표시 |
| 제품이 하지 않는 일 | 실장비 제어, ROS2, Nav2 연동, 혼합 규격 박스 적재, 바코드 미판독 오류 처리와 미부착 라벨 반송 규칙은 확정 범위에 포함하지 않음 |
| 제품의 가치와 목표 | 박스 투입부터 차량 출하까지 동작하는 모습을 확인하고, 슬로프가 막혔을 때 멈췄다가 다시 진행하는지 확인 |

1.3 용어 정의 및 약어

문서에서 사용하는 공정 용어와 좌표, 높이 기준을 아래와 같이 정의한다.

| 용어 / 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification, 소프트웨어 요구사항 명세서 |
| FR5 | 레인별 진공흡착 파레타이징에 사용하는 가상 협동로봇 |
| AMR 지게차 | 경로 탐색과 장애물 대응을 수행하며 파레트를 운반하는 가상 지게차 |
| 레인 | 분류 목적지별 무동력 경사 롤러 이송 구간 |
| 적재 단수 | 같은 높이에 있는 6개 박스 자리를 모두 채운 층 수 |
| 적재 완료 | 층당 6개씩 설정한 적재 층 수 L을 모두 채운 상태. 기본값은 3층 18개, 시연값은 2층 12개다. |
| 높이 기준 | 박스 상면과 베이스 설치면 높이는 별도 표시가 없으면 바닥 기준 |

1.4 참고 문서

| 번호 | 문서명 | 발행처 / 출처 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LYN_프로젝트_한장기획표.pptx | Docs 폴더, 이영노 | 2026.10.27 |
| 2 | 프로젝트 조건 확인 | 박스 크기, 설비 수량, 층별 적재 조건 | 2026.10.27 |
| 3 | FR5 모델, 배치 및 경로 검증 | FAIRINO 공식 URDF, STL 및 Research/FR5_CAD_Validation | 2026.10.27 |

1.5 작성 규칙

요구사항 표현과 우선순위

요구사항은 고유 ID와 우선순위로 구분한다. 핵심 공정은 Must, 기획표의 ML 선택 확장은 Could로 분류한다.

| 표현 | 의미 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| ~해야 한다 | 반드시 구현하는 필수 요구사항 | Must |
| ~하는 것이 좋다 | 구현이 바람직하나 일정에 따라 미룰 수 있는 요구사항 | Should |
| ~할 수 있다 | 여유가 있을 때 구현하는 선택 요구사항 | Could |

요구사항 ID 체계

| 구분 | ID 형식 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 | FR-번호 | FR-01 |
| 비기능 요구사항 | NFR-번호 | NFR-01 |
| 화면(사용자 인터페이스) | UI-번호 | UI-01 |
| 테스트 케이스 | TC-번호 | TC-01 |

모호한 표현 금지

아직 정하지 않은 수치와 동작은 확인 필요로 적는다. 해당 값을 정한 뒤 시험한다.

| 수정 전 | 수정 후 |
| --- | --- |
| 높이까지 적당히 적재한다. | 각 층 6자리를 모두 채우고 설정한 L개 층이 완료되면 파레트 적재 완료로 판정한다. |
| 차량이 가득 차면 출발한다. | 차량에 설정한 만재 파레트 수 N개가 상차되면 만재로 판정한다. |

1.6 문서 구성

2장은 제품 개요, 3장은 기능 요구사항, 4장은 인터페이스, 5장은 품질 기준, 6장은 데이터, 7장은 검증을 설명한다.

8~9장은 변경 관리와 검토 절차를 설명한다. 부록에는 배치 검증 조건과 남은 확인사항을 기록한다.

2. 제품 개요

박스를 분류하고 파레트에 쌓은 뒤 차량에 싣는 과정을 구현한다. AMR 지게차는 적재가 끝난 파레트를 운반한다.

2.1 제품 관점

Unity 기반 PC용 3D 시뮬레이션이다. 가상 FR5 3대와 AMR 지게차 3대를 포함하고, 실제 하드웨어 연결은  현재 포함하지 않는다.

사용자 → Unity 물류센터 시뮬레이션 → 공정 상태와 대시보드. 선택 확장은 CNN 기반 이미지 인식으로 박스 위치와 수평 회전각을 구한다. Unity 카메라로 합성 이미지를 수집하고 CNN을 학습한 뒤 ONNX 모델을 Unity Sentis(Inference Engine)에서 추론한다.

유사 제품 비교

| 제품 | 공통점 | 차이점 |
| --- | --- | --- |
| 일반 물류센터 파레타이징 공정 | 분류, 적재, 파레트 운반, 출하 | 본 프로젝트의 매니퓰레이터, 엔드이펙터 실장비를 기준으로 설계하였으나, 현재까지는 실제로 제어하지 않는 가상 시뮬레이션이다. 특정 상용 제품과의 상세 비교는 해당 없음. |

2.2 제품 기능

주요 흐름: 박스 생성 → 상시 운전 순환 컨베이어 → 바코드 이미지 판독 → 3개 레인 중력 롤러 분기 → FR5 파레타이징 → AMR 운반, 상차 → 만재 차량 출하, 교체.

- 설비: 레인 3개, FR5 3대, AMR 지게차 3대, 출하 도크 3개, 대기 차량 3대. 레인 1은 AMR 1과 도크 1의 차량, 레인 2는 AMR 2와 도크 2의 차량, 레인 3은 AMR 3과 도크 3의 차량에 전담 연결한다. 차량 교체 후에도 도크와 AMR의 연결은 유지한다.

- 적재는 층당 6자리를 모두 채운다. 기본 설정은 파레트 3층 18개와 차량당 10파레트, 시연 설정은 2층 12개와 차량당 3파레트다. CNN 이미지 인식은 11/4 통합 시험 후 여유 시 적용한다.

- 이상 상황: 레인별 최대 5개 제한, 스토퍼 제어, 정체 알람과 재개, 장애물 발견 시 AMR 정지, 상차 실패 시 재시도.

2.3 사용자 특성

프로그램 조작자와 시연 검토자가 3D 공정 및 상태 정보를 확인한다. 다중 사용자 계정이나 권한 구분은 포함하지 않는다.

| 사용자 유형 | 특성 | 주요 사용 기능 |
| --- | --- | --- |
| 조작자, 검토자 | PC에서 3D 공정과 설비 상태를 확인한다. 세부 조작 숙련도는 확인 필요. | 공정 조작, 대시보드와 정체 상태 확인 |

2.4 제약 조건

아래 표는 개발 및 시연 범위를 제한하는 조건이다. 패키지, 구현 도구의 선택 상태는 4.3에서 구분한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 일정 | 11월 3일 MVP 완료, 11월 4일 통합 시험과 수정 후 여유 시 CNN 적용, 11월 5일 발표 |
| 실행 환경 | Windows 10, 11 |
| 공정 범위 | 박스 한 종류와 3개 레인, FR5 3대, AMR 지게차 3대, 출하 도크 3개, 대기 차량 3대 |
| 법규 | 해당 없음. |

2.5 가정 및 의존성

가상 공정과 외부 자산, 모델의 의존성을 구분한다. 확인하지 않은 조건을 실행 환경으로 가정하지 않는다.

- FR5와 파레트는 고정 설치한다. 배치 검증은 부록 A의 가상 단일 셀 조건을 따른다.

- 다른 레인, 지게차, 차량을 모두 배치한 뒤 Unity에서 간격과 이동 경로를 시험한다. 바코드는 Code 128을 사용한다. 투입 간격과 생산속도 범위는 시뮬레이션에서 측정한 뒤 정한다. CNN 학습 프레임워크와 Unity 추론 패키지 버전은 선택 확장 착수 시 확인한다.

2.6 요구사항 단계별 배분

| 단계 | 요구사항 ID | 목표 시기 |
| --- | --- | --- |
| 씬 구성 | FR-01 건물과 구역 배치, FR-02 카메라 전환 | 10/28~10/29 |
| 핵심 공정 구현 | FR-03~FR-23 | 10/30~11/2 |
| ML 선택 확장 | FR-24 | 11/4 통합 시험 후 여유 시 적용 |
| 통합 MVP | FR-01~FR-23 한 사이클 | 11/3 |
| 시험, 발표 | 7장 시험, 버그 수정, 시연 자료 | 11/4 시험, 수정, 11/5 발표 |

3. 기능 요구사항

3.1 기능 요구사항 목록

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 프로그램은 물류센터 건물과 투입, 분류, 파레타이징, 출하 도크 구역을 배치해야 한다. | Must | 건물과 공정 구역 배치 |
| FR-02 | 사용자는 전체 뷰와 구역별 뷰인 분류, FR5, 도크 뷰로 카메라를 전환할 수 있어야 한다. | Must | 카메라 뷰 전환 |
| FR-03 | 프로그램은 180×140×170mm, 질량 2kg의 박스 한 종류를 생성해야 한다. | Must | 박스 생성 |
| FR-04 | 프로그램은 시뮬레이션에서 측정 후 정한 박스 투입 간격을 유지해야 한다. | Must | 투입 간격 유지 |
| FR-05 | 프로그램은 운전 중 순환형 메인 컨베이어를 상시 구동해야 한다. 레인이 정체되어도 메인 컨베이어는 계속 운전해야 한다. | Must | 컨베이어 이송 |
| FR-06 | 프로그램은 박스에 표시된 Code 128 바코드 이미지를 판독해야 한다. | Must | 바코드 이미지 판독 |
| FR-07 | 프로그램은 바코드가 L01이면 1번 레인, L02이면 2번 레인, L03이면 3번 레인으로 박스를 보내야 한다. | Must | 목적 레인 분기 |
| FR-08 | 프로그램은 분기한 박스를 무동력 경사 롤러 컨베이어로 픽업 구역까지 이송해야 한다. | Must | 중력 롤러 이송 |
| FR-09 | FR5는 흡착 지점에서 박스를 부착하고 적재 지점에서 해제해야 한다. | Must | 흡착과 해제 |
| FR-10 | 각 레인의 FR5는 IK와 스크립트로 박스를 사전에 지정한 적재 위치에 놓아야 한다. | Must | 지정 위치 적재 |
| FR-11 | 프로그램은 한 층의 6자리를 모두 채운 뒤 다음 층을 적재해야 한다. | Must | 층별 완전 적재 |
| FR-12 | 프로그램은 층당 6자리를 모두 채우고 설정한 적재 층 수 L에 도달하면 파레트 적재 완료로 판정해야 한다. 기본값은 L=3, 시연값은 L=2다. | Must | 파레트 적재 완료 |
| FR-13 | 레인 1은 AMR 1과 도크 1의 차량, 레인 2는 AMR 2와 도크 2의 차량, 레인 3은 AMR 3과 도크 3의 차량에 전담 연결해야 한다. AMR은 해당 레인의 적재 완료 신호를 받으면 이동을 시작하고 완료 파레트를 인양해야 한다. | Must | 파레트 인양 |
| FR-14 | AMR 지게차는 경로를 탐색해 이동하고 장애물을 발견하면 정지해야 한다. | Must | AMR 이동과 장애물 대응 |
| FR-15 | AMR 지게차는 인양한 파레트를 전담 도크의 차량 적재함에 상차하고 상차 실패 시 자체적으로 재시도해야 한다. 재시도 횟수와 간격, 반복 실패 처리는 시뮬레이션 시험 후 정한다. | Must | 차량 상차 |
| FR-16 | 프로그램은 차량의 상차 파레트 수가 설정한 만재 수량 N에 도달하면 만재로 판정해야 한다. 기본값은 N=10, 시연값은 N=3이다. | Must | 차량 만재 판정 |
| FR-17 | 프로그램은 만재 차량을 출발시키고 다음 차량을 배치해야 한다. | Must | 차량 출하와 교체 |
| FR-18 | 프로그램은 처리한 제품과 시간당 생산량, 레인별 대기 수, 파레트 적재 단수, 설비 상태, 차량 상차 파레트 수 등 모니터 표시값을 기록하고 표시해야 한다. | Must | 공정 상태 표시 |
| FR-19 | 목적 레인별로 순환 대기 최대 3개, 중간 스토퍼 앞 1개, 픽업 구역 또는 FR5 취급 중 1개로 총 5개를 제한해야 한다. FR5 취급 중에는 중간 스토퍼를 닫고 다음 픽업이 가능하면 1개만 내려보내야 한다. 순환 대기 3개에서 정체로 판정해 해당 바코드의 새 박스 투입을 중지하고 알람을 표시해야 한다. 정체 후 2개에서는 유지하고 1개 이하에서 해제해 투입을 재개해야 한다. 기존 순환 박스는 중간 스토퍼 앞이 비면 분기하며 메인 컨베이어는 계속 운전해야 한다. | Must | 슬로프 출구 정체 처리 |
| FR-20 | 적재 완료 신호를 해당 레인 전담 AMR에 보내고, AMR이 완성 파레트를 가져가면 기존 위치에 빈 파레트를 재생성해야 한다. 별도 공급 공정은 두지 않으며 상차 완료 후 차량의 파레트 수를 갱신해야 한다. | Must | 다음 설비 작업 시작 |
| FR-21 | 프로그램은 공정 시작, 일시정지, 재개, 초기화와 생산속도 조절 기능을 제공해야 한다. 속도 조절 범위는 시뮬레이션 측정 후 정한다. | Must | 시뮬레이션 조작 |
| FR-22 | 프로그램은 픽업 구역 끝 스토퍼와 측면 가이드로 박스 위치와 수평 회전을 고정해야 한다. 끝 스토퍼는 중간 대기 스토퍼와 별도로 설치해야 한다. | Must | 픽업 위치 정렬 |
| FR-23 | 프로그램은 적재 층 수 L과 차량 만재 파레트 수 N을 설정값으로 분리해야 한다. 기본 설정은 L=3, N=10이며 시연 설정은 L=2, N=3이다. 층당 6개 완전 적재는 유지해야 한다. | Must | 기본값과 시연값 분리 |
| FR-24 | 프로그램은 11/4 통합 시험 후 여유 시 CNN 기반 이미지 인식을 적용해 박스 위치와 수평 회전각을 추론하고 픽업 목표 보정에 사용할 수 있다. 기본 공정은 CNN 없이 동작해야 한다. | Could | CNN 위치와 회전 인식 |

3.2 기능 요구사항 상세

관련 요구사항을 공정 묶음으로 상세화한다. 개별 요구사항별 시험은 7.2에서 추적한다.

FR-01~FR-02, FR-23 씬 구성과 시연 설정

| 요구사항 ID / 이름 | FR-01~FR-02, FR-23 / 씬 구성과 시연 설정 |
| --- | --- |
| 목적 | 건물과 공정 구역을 배치하고 뷰와 시연 설정을 선택한다. |
| 사용자 | 프로그램 조작자 |
| 사전 조건 | 투입, 분류, 파레타이징과 출하 도크 구역을 구성할 장면이 준비된 상태. |
| 입력 | 전체, 분류, FR5, 도크 뷰 선택과 기본 또는 시연 설정 선택. |
| 처리 (동작 순서) | 1. 건물과 4개 공정 구역에 해당 설비를 배치한다. 2. 선택한 전체 또는 구역별 카메라로 전환한다. 3. 기본 L=3/N=10 또는 시연 L=2/N=3을 적재 완료와 만재 판정에 적용한다. |
| 출력 (화면 변화) | 선택한 카메라 뷰와 현재 L, N을 표시한다. |
| 예외 처리 | 설정별 층당 6개 완전 적재 조건을 유지한다. |
| 인수 기준 | 4개 구역이 배치되고 4개 뷰로 전환된다. 기본은 3층 18개와 차량당 10파레트, 시연은 2층 12개와 차량당 3파레트에서 완료로 판정한다. |
| 검증 방법 | TC-01~TC-02, TC-23 / 시험, 시연, 검사 |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-04 |

FR-03~FR-08 투입과 분류

| 요구사항 ID / 이름 | FR-03~FR-08 / 투입과 분류 |
| --- | --- |
| 목적 | 한 종류의 박스를 바코드 목적지에 맞춰 중력 롤러 레인으로 이송한다. |
| 사용자 | 프로그램 조작자 |
| 사전 조건 | 가상 컨베이어와 3개 레인, 바코드 목적지 대응이 준비된 상태. |
| 입력 | 박스 설정, Code 128 이미지, 레인 번호. 바코드 값은 L01, L02, L03이다. 투입 간격은 시뮬레이션에서 측정한 뒤 정한다. |
| 처리 (동작 순서) | 1. 박스를 생성하고 간격을 유지해 투입한다. 2. 상시 운전 컨베이어에서 이미지를 판독한다. 3. 판독 결과에 대응하는 레인으로 분기한다. 4. 무동력 경사 롤러로 픽업 구역까지 이송한다. |
| 출력 (화면 변화) | 박스 이동과 선택 레인 상태를 표시한다. |
| 예외 처리 | 읽을 수 없는 바코드와 등록되지 않은 값의 처리는 MVP에서 제외한다. 정상 라벨로 시험한다. 슬로프가 막히면 FR-19을 따른다. |
| 인수 기준 | 생성 박스 치수, 질량이 설정과 일치하고, 판독한 목적지의 레인으로 분기된다. 롤러 레인은 구동 벨트 힘을 적용하지 않는다. |
| 검증 방법 | TC-03~TC-08 / 시험, 시연 |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

FR-09~FR-12, FR-22 파레타이징

| 요구사항 ID / 이름 | FR-09~FR-12, FR-22 / 파레타이징 |
| --- | --- |
| 목적 | FR5가 정해진 순서로 모든 층을 완전히 채운다. |
| 사용자 | 프로그램 조작자 |
| 사전 조건 | 레인별 FR5 1대와 파레트 1개 작업 위치. 부록에 적은 치수로 배치한 상태. 픽업 구역 끝 스토퍼와 측면 가이드가 설치된 상태. 완성 파레트 반출 후 기존 위치에 빈 파레트를 재생성하며 별도 공급 공정은 두지 않는다. |
| 입력 | 박스 픽업 목표, 층별 6자리 적재 좌표, 설정한 층 수 L, 현재 층과 점유 상태. |
| 처리 (동작 순서) | 1. 픽업 구역 끝 스토퍼와 측면 가이드로 박스 위치와 수평 회전을 고정한다. 2. 흡착점에서 박스를 부착한다. 3. IK와 스크립트로 현재 층의 빈 지정 위치에 운반한다. 4. 해당 위치에서 해제하고 점유 상태를 갱신한다. 5. 각 층 6자리를 채운 뒤 다음 층으로 진행하고 설정한 L개 층을 모두 채우면 전담 AMR에 적재 완료 신호를 보낸다. 6. 완성 파레트 반출 후 기존 위치에 빈 파레트를 재생성한다. |
| 출력 (화면 변화) | 3D 적재 상태, 완성 단수, 파레트 적재 완료 상태. |
| 예외 처리 | 흡착, IK, 배치 실패의 재시도와 정지 규칙은 시뮬레이션 시험 후 정한다. 실패 자리를 완료로 집계하지 않는다. |
| 인수 기준 | 각 층 6자리 완료 전 다음 층 적재를 시작하지 않고 6×L개 모두 놓여야 완료로 판정한다. 기본 설정은 3층 18개와 높이 660mm, 시연 설정은 2층 12개와 높이 490mm다(파레트 150mm + 박스 170mm × L). 끝 스토퍼와 측면 가이드로 정렬하며 Unity에서 충돌을 확인한다. |
| 검증 방법 | TC-09~TC-12, TC-22 / 시험, 시연, 검사. 부록 A 모델 검증 별도. |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02 |

FR-13~FR-20, FR-24 운반과 공정 상태 및 CNN 확장

| 요구사항 ID / 이름 | FR-13~FR-20, FR-24 / 운반, 출하, 상태 및 CNN |
| --- | --- |
| 목적 | 파레트를 차량으로 운반하고 공정 상태와 정체를 표시한다. |
| 사용자 | 프로그램 조작자 |
| 사전 조건 | AMR 지게차 3대, 대기 차량 3대와 출하 도크 3개. 레인 번호와 같은 번호의 AMR 및 도크 차량을 전담 연결한다. 통로 치수는 확인 필요. |
| 입력 | 파레트 완료 상태, 운반 목적지, 장애물 관측, 차량 상차량, 만재 설정값 N, 슬로프 상태, 선택 ML 모델. |
| 처리 (동작 순서) | 1. 전담 AMR이 해당 레인의 적재 완료 신호를 받으면 파레트를 인양해 전담 도크의 차량에 상차한다. 반출 후 빈 파레트를 기존 위치에 재생성한다. 2. 장애물을 발견하면 정지한다. 상차 실패는 자체 재시도하며 세부 조건은 시험 후 정한다. 3. 차량별 상차 수가 설정값 N에 도달하면 만재로 판정해 출발시키고 다음 차량을 배치한다. 4. 처리한 제품과 시간당 생산량, 대기 수, 적재 단수, 설비 상태, 상차량 등 모니터 표시값을 기록한다. 5. FR5 취급 중에는 중간 스토퍼를 닫고 스토퍼 앞 1개, 목적 레인별 순환 대기 3개, 픽업 또는 FR5 취급 1개로 총 5개를 제한한다. 다음 픽업이 가능하면 1개를 내려보내고 다시 닫는다. 6. 순환 대기 3개에서 정체로 판정해 해당 바코드의 새 박스 투입을 중지하고 알람을 표시한다. 정체 후 2개에서는 유지하고 1개 이하가 되면 해제해 투입을 재개한다. 기존 순환 박스는 스토퍼 앞이 비면 분기하며 메인은 계속 운전한다. 7. CNN은 11/4 통합 시험 후 여유 시 합성 이미지 수집, 학습과 ONNX 추론을 연결한다. CNN을 적용하지 않아도 기본 공정은 끝 스토퍼와 측면 가이드로 픽업한다. |
| 출력 (화면 변화) | 파레트 운반, 상차, 출하와 공정 상태. ML 연결 시 보정된 픽업 목표. |
| 예외 처리 | 장애물 발견 시 AMR은 정지하며 장애물 해소 후 재개 조건은 확인 필요. 상차 실패 시 자체 재시도한다. 재시도 횟수와 간격, 반복 실패 후 처리 및 흡착과 로봇 이동 실패의 처리는 시뮬레이션 시험 후 정한다. 통신과 모델 오류 처리는 확인 필요. |
| 인수 기준 | N개에서 만재 판정 후 다음 차량을 배치하며 기록과 화면이 일치해야 한다. 순환 대기 3개에서 정체, 정체 후 2개에서 유지, 1개 이하에서 해제해야 한다. 새 박스 투입 중지 중에도 기존 순환 박스는 분기하고 메인은 계속 운전해야 한다. 중간 스토퍼 앞 최대 1개와 총 5개 제한, 전담 도크 상차, 빈 파레트 재생성과 상차 재시도를 확인한다. CNN은 선택 적용 시 별도 시험한다. |
| 검증 방법 | TC-13~TC-20, TC-24 / 시험, 시연, 검사 |
| 우선순위 | FR-13~FR-20 Must / FR-24 Could |
| 관련 화면 | UI-01, UI-02, UI-03 |

FR-21 시뮬레이션 조작

| 요구사항 ID / 이름 | FR-21 / 시뮬레이션 조작 |
| --- | --- |
| 목적 | 사용자가 공정 실행과 생산속도를 조절한다. |
| 사용자 | 프로그램 조작자 |
| 사전 조건 | 물류센터 시뮬레이션 장면이 준비된 상태. |
| 입력 | 시작, 일시정지, 재개, 초기화와 생산속도 조절 입력, 기본 또는 시연 설정 선택. |
| 처리 (동작 순서) | 1. 사용자 입력에 따라 공정을 시작, 일시정지, 재개하거나 초기화한다. 2. 생산속도 조절 입력을 공정에 적용한다. 범위는 측정 후 정한다. 3. 기본 또는 시연 설정을 선택하고 현재 층 수 L과 차량 만재 수량 N을 표시한다. |
| 출력 (화면 변화) | 공정 실행 상태와 생산속도를 표시한다. |
| 예외 처리 | 초기화 시 공정 상태와 기록을 처리하는 범위는 확인 필요. |
| 인수 기준 | 5개 조작 기능이 사용자 입력에 따라 동작한다. 초기화 범위와 속도 조절 범위를 정한 뒤 시험한다. |
| 검증 방법 | TC-21 / 시험, 시연 |
| 우선순위 | Must |
| 관련 화면 | UI-04 |

4. 외부 인터페이스 요구사항

사용자와 프로그램의 입출력 및 라이브러리, 모델 연결을 구분한다. 가상 센서는 실제 하드웨어 인터페이스가 아니다.

4.1 사용자 인터페이스

UI ID는 화면에 표시할 내용을 구분하는 번호다. 시작, 일시정지, 재개, 초기화, 생산속도 조절을 제공한다. 단일 화면 통합 여부, 지원 해상도, 카메라 자유 조작과 입력 방식은 아직 정하지 않았다.

| 화면 ID | 화면 이름 | 주요 구성 요소 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 3D 공정 영역 | 건물과 공정 구역, 컨베이어, FR5, 파레트, AMR, 차량, 전체 및 구역별 뷰 | FR-01~FR-17, FR-20, FR-22, FR-24 |
| UI-02 | 공정 상태 영역 | 처리한 제품, 시간당 생산량, 레인 대기, 적재 단수, 설비 상태, 차량 상차량 | FR-18 |
| UI-03 | 알람 영역 | 정체 발생, 새 박스 투입 중지, 중간 스토퍼 개폐, 정체 해제와 재개 | FR-19 |
| UI-04 | 공정 조작 영역 | 시작, 일시정지, 재개, 초기화, 생산속도 조절, 뷰 전환, 기본 또는 시연 설정 선택 | FR-02, FR-21, FR-23 |

4.2 하드웨어 인터페이스

해당 없음. 실제 로봇, PLC, 카메라 및 LiDAR와의 장치 통신은 범위에 포함하지 않는다. 가상 설비의 동작은 3장의 기능으로 다룬다.

4.3 소프트웨어 인터페이스

현재 설치된 도구와 선택 전인 도구를 구분한다.

| 이름 | 버전 / 출처 | 연동 목적 | 주고받는 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity Editor | 6000.6.0f1 / ProjectVersion.txt | 3D 공정 구현 | 설비 상태, 물리, 화면 |
| Universal RP | 17.6.0 / manifest.json | 현재 프로젝트 렌더링 | 재질, 조명, 카메라 |
| 바코드 판독 라이브러리 | ZXing.Net | 바코드 이미지 판독 | 입력 이미지, 판독 문자열 |
| CNN 기반 이미지 인식 학습 | CNN 기반 이미지 인식(박스 위치, 회전). 학습 프레임워크는 선택 확장 착수 시 확인 | Unity 카메라 합성 이미지와 정답으로 CNN 학습 | 합성 이미지, 위치와 수평 회전각 정답, ONNX 모델 |
| Unity 추론 도구 | Unity Sentis(Inference Engine), ONNX. 선택 확장용 미설치, 버전 확인 필요 | 학습된 CNN 모델의 Unity 내부 추론 | 카메라 이미지, ONNX 모델, 위치와 수평 회전각 |
| FR5 모델 | 공식 fairino5_v6 URDF, STL / 파일 사용 권리 확인 필요 | 관절, 외형, 충돌 모델 참고 | 관절 제한, 링크 형상 |

4.4 통신 인터페이스

ROS2와 Nav2 연동은 포함하지 않는다. CNN 선택 확장은 ONNX 모델을 Unity 안에서 추론하며 실행 중 외부 추론 서버와 통신하지 않는다.

- 합성 이미지 수집과 CNN 학습에 사용하는 파일 전달은 실행 중 장치 통신과 구분한다.

- 실제 장치 및 외부 추론 서버와의 실행 통신 인터페이스는 해당 없음이다.

5. 비기능 요구사항

성능 기준은 측정 환경과 함께 확정한다. 아래 확인 필요 항목은 미정인 합격 기준이며 현재 충족했다고 판정하지 않는다.

| ID | 구분 | 요구사항 | 기준치 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 성능 | 시뮬레이션 화면 처리 성능 | 목표 FPS, 시험 장면 조건 확인 필요 | 측정 |
| NFR-02 | 성능 | 공정 처리량과 상태 갱신 | 처리량, 갱신 주기, 동시 박스 수 확인 필요 | 측정 |
| NFR-03 | 인식 품질 | 바코드 이미지 판독 | 성공률, 허용 판독 시간, 시험 라벨 조건 확인 필요 | 시험, 측정 |
| NFR-04 | 인식 품질 | CNN 위치와 회전 인식(선택 적용 시) | CNN 적용 시 허용 오차와 성공률 확인 필요 | 시험, 측정 |
| NFR-05 | 호환성 | 지원 운영체제 | Windows 10, Windows 11에서 실행 | 시연 |
| NFR-06 | 데이터 일관성 | 표시 상태의 일치 | 시험 시점의 대시보드 수치가 해당 공정 상태값과 일치 | 시험 |
| NFR-07 | 안정성 | 연속 공정 운전 | 연속 시험 시간, 허용 실패 기준 확인 필요 | 시험 |

6. 데이터 요구사항

처리한 제품과 모니터 표시값을 기록한다. 기록 파일 형식, 저장 주기와 보관 기간은 아직 정하지 않았다.

| 데이터 | 주요 항목 | 보관 기간 / 규칙 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 박스 설정 | 크기 180×140×170mm, 질량 2kg, Code 128 값 L01, L02, L03 | 설정값 유지. 정상 라벨은 L01, L02, L03 중 하나를 사용한다. | FR-03, FR-06~FR-08 |
| 레인 상태 | 목적 레인, 순환 대기 수, 중간 스토퍼 대기 수, 픽업 점유, FR5 취급 수, 정체 여부, 새 박스 투입 허용 | 순환 대기 3개에서 정체, 정체 후 2개에서 유지, 1개 이하에서 해제. 중간 스토퍼 앞 1개와 픽업 또는 FR5 취급 1개로 총 5개 이내. | FR-07, FR-18~FR-20 |
| 파레트 | 460×400×150mm, 층별 6자리(3×2), 설정 층 수 L, 현재 층, 적재 개수, 완료 | 층별 6자리 완료 후 다음 층 진행. 6×L개 완료 후 전담 AMR에 인계한다. 반출 후 빈 파레트를 재생성한다. | FR-10~FR-13 |
| 설비 상태 | FR5 작업, 흡착, 레인별 전담 AMR 이동, 장애물 정지, 포크, 인계, 상차 재시도 상태 | 실행 중 기록한다. 표시할 상태 이름은 설계할 때 정한다. | FR-09~FR-15, FR-20 |
| 차량 상태 | 차량 식별, 전담 도크, 만재 설정값 N, 상차 수, 만재, 교체 | 설정값 N개에서 만재. 도크 전담 관계를 유지하고 상차 수와 상태를 기록한다. | FR-15~FR-18 |
| 학습 데이터, 모델 | 합성 이미지, 위치와 수평 회전각 정답, ONNX 모델, 추론 결과 | CNN 선택 적용 시 수집과 보관. 학습 프레임워크와 보관 방식은 착수 시 확인한다. | FR-24 |
| 제품 처리와 모니터 기록 | 처리한 제품, 시간당 생산량, 레인 대기 수, 적재 단수, 설비 상태, 차량 상차 수 | 모니터 표시값과 같은 값을 기록한다. 파일 형식, 저장 주기와 보관 기간은 확인 필요. | FR-18, NFR-06 |
| 기본값과 시연 설정 | 적재 층 수 L, 차량 만재 수량 N, 선택한 설정 | 기본 L=3, N=10. 시연 L=2, N=3. 층당 6개 유지. | FR-12, FR-16, FR-23 |

7. 검증

7.1 검증 방법

방법별 시험 결과는 해당 요구사항 ID와 연결한다. 로봇 모델 검사와 프로그램 전체 시험은 검사 대상이 다르므로 별도로 기록한다.

| 방법 | 설명 |
| --- | --- |
| 테스트 | 정해진 입력으로 시스템을 실행하여 결과가 기대값과 같은지 확인한다. |
| 시연 | 기능을 직접 실행해 보이며 동작을 확인한다. |
| 검사 | 문서, 화면, 코드, 설정을 살펴보고 요구사항 통과 여부를 확인한다. |
| 측정 | FPS, 박스 처리량, 바코드 판독 시간을 측정해 정한 기준과 비교한다. |

7.2 요구사항 추적 매트릭스

각 요구사항의 프로그램 시험 결과는 미실시로 시작한다. 부록 A의 모델 검증 통과를 여기의 실행 프로그램 시험 통과로 대체하지 않는다.

| 요구사항 ID | 테스트 케이스 ID | 테스트 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | TC-01 | 건물과 투입, 분류, 파레타이징, 출하 도크 구역이 배치되고 해당 공정 설비가 각 구역에 있는지 확인한다. | 통과 (2026.10.29, 씬 검사: 4개 구역 설비 배치 확인. 투입·분류 구역 경계 표시는 미완료) |
| FR-02 | TC-02 | 전체, 분류, FR5, 도크 뷰를 선택하면 해당 구역을 보여 주는 카메라로 전환되는지 확인한다. | 통과 (2026.10.29, Play 모드 가상 키보드 숫자키 시험 5/5) |
| FR-03 | TC-03 | 생성한 박스가 180×140×170mm, 2kg인지 확인한다. | 통과 (2026.10.29, 배치 모드 Play: 180×140×170mm·2kg 박스 생성) |
| FR-04 | TC-04 | 시뮬레이션에서 투입 간격을 측정해 값을 정하고, 정한 간격이 박스 생성 시 유지되는지 확인한다. | 통과 (2026.10.29, 투입 간격 6초로 생성. 합류·분기 정상) |
| FR-05 | TC-05 | 레인 정체 중에도 메인 컨베이어가 계속 구동되고 분기하지 못한 박스가 순환하는지 확인한다. | 통과 (2026.10.29, 분기하지 못한 박스가 메인에서 계속 순환) |
| FR-06 | TC-06 | 정상 Code 128 라벨 L01, L02, L03의 이미지를 읽고 같은 문자열을 얻는지 확인한다. | 통과 (2026.10.29, L01·L02·L03 판독 일치 100%, 해독 2~14ms) |
| FR-07 | TC-07 | L01, L02, L03 박스가 각각 1번, 2번, 3번 레인으로 가는지 확인한다. | 결함 (2026.10.29, 분기 장치 오분기 0건. 레인 입구로 박스가 스스로 들어가는 오분류 600초당 1~2건) |
| FR-08 | TC-08 | 박스가 무동력 경사 롤러를 따라 픽업 구역에 도착하는지 확인한다. | 통과 (2026.10.29, 무동력 경사로 픽업 도착, 속도 상한 0.6m/s) |
| FR-09 | TC-09 | 흡착점에서 박스가 툴에 붙고 적재점에서 떨어지는지 확인한다. | 미실시 |
| FR-10 | TC-10 | 각 레인의 FR5가 지정한 빈 위치에 박스를 놓는지 확인한다. | 미실시 |
| FR-11 | TC-11 | 한 층의 6자리가 차기 전에는 다음 층에 박스를 놓지 않는지 확인한다. | 미실시 |
| FR-12 | TC-12 | 기본 설정 L=3과 시연 설정 L=2에서 각각 6×L-1개는 미완료이고 6×L개가 층별로 모두 놓이면 완료로 바뀌는지 확인한다. | 미실시 |
| FR-13 | TC-13 | 레인 1/AMR 1/도크 1, 레인 2/AMR 2/도크 2, 레인 3/AMR 3/도크 3의 전담 관계와 완료 신호 수신 후 이동, 인양을 확인한다. | 미실시 |
| FR-14 | TC-14 | 장애물이 없는 경로에서 이동하고 장애물을 발견하면 정지하는지 확인한다. 장애물 해소 후 재개 조건은 확인 필요. | 미실시 |
| FR-15 | TC-15 | 파레트가 전담 도크 차량 적재함의 지정 자리에 놓이는지 확인한다. 상차 실패를 발생시켜 자체 재시도를 확인한다. 횟수와 간격, 반복 실패 처리는 시험 후 정한다. | 미실시 |
| FR-16 | TC-16 | 기본 설정 N=10과 시연 설정 N=3에서 각각 N-1개는 만재가 아니고 N개가 상차되면 만재로 바뀌는지 확인한다. | 미실시 |
| FR-17 | TC-17 | 선택한 설정값 N개를 실은 차량이 출발하고 같은 전담 도크에 다음 차량이 배치되는지 확인한다. | 미실시 |
| FR-18 | TC-18 | 처리한 제품과 시간당 생산량, 레인 대기 수, 적재 단수, 설비 상태, 차량 상차 수가 모니터 표시값과 기록에서 일치하는지 확인한다. | 미실시 |
| FR-19 | TC-19 | 순환 대기 3개에서 정체와 해당 바코드 새 박스 투입 중지, 알람을 확인한다. 정체 후 2개에서는 유지하고 1개 이하에서 해제와 투입 재개를 확인한다. 정체 중에도 메인 운전과 기존 박스 분기를 확인한다. FR5 취급 중 픽업 추가 진입이 없고 중간 스토퍼 앞 1개, 순환 대기 3개, 총 5개 제한과 1개씩 방출을 확인한다. | 미실시 |
| FR-20 | TC-20 | 적재 완료 신호가 전담 AMR에 전달되는지 확인한다. 완성 파레트 반출 후 기존 위치에 빈 파레트가 재생성되고, 상차 후 차량의 파레트 수가 1개 증가하는지 확인한다. | 미실시 |
| FR-21 | TC-21 | 시작, 일시정지, 재개, 초기화와 생산속도 조절이 동작하는지 확인한다. 초기화 범위와 속도 조절 범위는 시험 전 확정한다. | 미실시 |
| FR-22 | TC-22 | 중간 스토퍼와 별개인 끝 스토퍼, 측면 가이드로 박스가 지정 픽업 위치와 방향에 정렬되는지 확인한다. | 통과 (2026.10.29, 픽업 위치·방향으로 정렬. 정렬 전 오차 최대 약 0.1m) |
| FR-23 | TC-23 | 기본 L=3/N=10과 시연 L=2/N=3을 선택해 적재 완료와 차량 만재 판정에 적용되는지 확인한다. 각 층 6개 조건을 확인한다. | 미실시 |
| FR-24 | TC-24 | CNN 선택 적용 시 합성 이미지와 정답으로 학습한 ONNX 모델을 Unity에서 실행해 박스 위치와 수평 회전각의 오차를 확인한다. CNN 미적용 상태에서도 기본 공정이 동작하는지 확인한다. | 미실시 |
| NFR-01 | TC-25 | 정한 PC와 장면에서 FPS를 측정한다. 합격 수치는 구현 후 정한다. | 미실시 |
| NFR-02 | TC-26 | 박스 처리량과 화면 수치가 바뀌는 간격을 측정한다. 합격 수치는 구현 후 정한다. | 미실시 |
| NFR-03 | TC-27 | 정상 라벨의 판독 성공 수와 판독 시간을 측정한다. 합격 수치는 구현 후 정한다. | 미실시 |
| NFR-04 | TC-28 | CNN 선택 적용 시 추론 위치와 수평 회전각을 정답과 비교한다. 합격 수치는 구현 후 정하며 미적용 시 해당 없음으로 기록한다. | 미실시 |
| NFR-05 | TC-29 | Windows 10과 Windows 11에서 프로그램을 실행하고 한 사이클을 시연한다. | 미실시 |
| NFR-06 | TC-30 | 시험 시점의 화면 수치와 해당 박스, 레인, 파레트, 차량의 기록을 비교한다. | 미실시 |
| NFR-07 | TC-31 | 정한 시간 동안 공정을 계속 실행하고 멈춤과 오류를 기록한다. 시간과 합격 수치는 아직 미정이다. | 미실시 |

8. 변경 관리

변경은 대상 요구사항 ID, 변경 내용, 이유와 결정일을 개정 이력에 기록한다.

- 변경 요청은 팀 내 협업 문서 또는 회의 내용을 통해 기록한다. 변경 요청에는 대상 요구사항 ID, 변경 내용, 변경 사유를 작성한다.

- 변경 내용은 팀원 간 협의를 통해 적용 여부를 결정하며, 개발 일정과 구현 난이도에 큰 영향을 주는 변경은 우선순위를 다시 검토한다.

- 승인된 변경사항은 SRS 문서와 관련 기능 구현 내용에 반영하고, 필요한 경우 관련 테스트 케이스도 함께 수정한다.

- 변경 이력에는 변경 날짜, 변경자, 변경 대상, 변경 내용, 변경 사유를 기록한다.

9. 검토 및 승인

검토 완료 후 확인된 버전과 확정일을 기록한다. 현재는 승인 전 초안이다.

| 역할 | 이름 | 검토 버전 | 확인일 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 이영노 | V1.1 | 2026.10.27 |  |
| 검토자 |  |  |  |  |
| 승인자 |  |  |  |  |

부록

부록은 배치 검증 결과와 보조 자료를 정리하며, 전체 소프트웨어의 기능 시험을 대신하지 않는다.

부록 A. 참고 자료

검사 결과는 Research/FR5_CAD_Validation/README.md와 validation_summary.json에 기록했다.
박스 360×280×340mm, 2kg을 층당 6개씩 3단 적재했다. 파레트는 1100×1100×150mm이며 적재 후 최고 높이는 1170mm다.
FR5 베이스는 950mm다. 로봇 축에서 파레트 가까운 변까지 150mm, 받침대 폭 200mm, 박스 간격 10mm, Schmalz 4컵 흡착 툴 182.8mm로 검사했다.
공식 STL로 로봇을 구성하고 바닥, 받침대, 파레트, 실제 CAD로 조립한 툴, 운반 중인 박스와 이미 놓은 박스를 함께 검사했다. 각 층의 6자리를 모두 채운 뒤 다음 층으로 진행했다.
픽업 시험점은 로봇 앞쪽 (450, 0, 650)mm다. 실제 슬로프 끝단은 아직 정하지 않았다. 운반과 빈 툴 복귀 경로의 34,750개 관절 자세를 기록했다. 검사 간격은 각 축 0.008rad 이하이며 접촉면에는 1mm의 수치 허용차를 두었다.
선택한 경로의 샘플에서는 충돌이 없었다. 베이스 900mm에서 검사한 두 운반 경로는 18개 적재를 완료하지 못했다. 샘플 사이의 연속 충돌, 가속도, 진공 유지, 화물 변형과 운반 안정성, 전체 다중 설비 씬, ML 위치 오차는 아직 검사하지 않았다. 툴 질량은 케이블을 제외한 구성품의 질량을 합산해 확인한다. 무게중심과 케이블 경로도 확인해야 한다. Unity에서 같은 배치와 경로를 재현해 다시 시험한다. 새로 추가한 픽업 끝 스토퍼와 측면 가이드는 기존 CAD 검사에 포함되지 않았으므로 배치 후 간섭을 다시 확인한다.
차량은 길이 약 6200mm, 폭 2280~2350mm, 내부 높이 2300~2400mm, 적재함 바닥 높이 약 1100mm다. 파레트 10개를 2열로 놓는다. 외형 모델의 개별 치수는 제작 전에 정한다.
투입 간격과 생산속도 범위는 시뮬레이션에서 측정 후 정한다. 남은 확인사항은 슬로프 치수와 픽업점, ML 오차, 장애물 해소 후 AMR 재개 조건, 실패 처리의 세부 조건, 화면 배치와 기록 파일 형식, 저장 주기, 보관 기간이다. 성능 목표 수치는 구현 후 측정해 정한다.
2026.10.29 변경: 사용자 승인으로 박스 180×140×170mm, 파레트 460×400×150mm(층당 3×2), 로봇 받침 400×400×600mm(베이스 높이 600mm), 로봇 축에서 파레트 가까운 변 230mm, 레인 유효폭 320mm, 픽업 상면 350mm, 소형 SMC 4컵 흡착 툴(명목 TCP 150mm), AMR RB-VOGUI 0.4배 모델로 바꿨다. 위 CAD 검사는 이전 치수 기준이므로 새 치수에서 FR5 도달, 적재 경로, 간섭을 Unity에서 다시 검사한다. 픽업 자세의 흡착 툴·박스 충돌체와 끝 스토퍼·측면 가이드·레인 바닥·받침·파레트의 겹침은 3개 레인 모두 없음을 확인했다(팔 링크 제외).

부록 B. 품질 점검표

| 기준 | 점검 질문 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 명확성 | 확정 조건과 확인 필요 항목이 구분되어 있는가? | 검토 필요 |
| 완전성 | 각 층 완전 적재, 정체, 인계와 차량 만재 조건이 정의되었는가? | 검토 필요 |
| 일관성 | FR, NFR, UI, TC와 박스, 설비 수량이 일치하는가? | 검토 필요 |
| 추적 가능성 | 요구사항이 시험 케이스에 연결되어 있는가? | 연결 작성, 시험 미실시 |
| 검증 가능성 | 성능 수치와 ML 인수 기준이 확정되어 있는가? | 확인 필요 |
| 수정 가능성 | 예시, 미확정 동작을 확정 요구사항으로 쓰지 않았는가? | 검토 필요 |